# Transformation Matrix T0-1

| cos(θ₁) | -sin(θ₁) | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -1 | -d₁ |
| sin(θ₁) | cos(θ₁) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

# Transformation Matrix T1-2

| cos(θ₂) | -sin(θ₂) | 0 | a₁ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| -sin(θ₂) | -cos(θ₂) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

# Transformation Matrix T2-3

| cos(θ₃) | -sin(θ₃) | 0 | a₂ |
| --- | --- | --- | --- |
| sin(θ₃) | cos(θ₃) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

# Final Transformation Matrix TGe

| cos(θ₁)⋅cos(θ₂ + θ₃) | -sin(θ₂ + θ₃)⋅cos(θ₁) | -sin(θ₁) | (a₁ + a₂⋅cos(θ₂))⋅cos(θ₁) |
| --- | --- | --- | --- |
| sin(θ₂ + θ₃) | cos(θ₂ + θ₃) | 0 | a₂⋅sin(θ₂) - d₁ |
| sin(θ₁)⋅cos(θ₂ + θ₃) | -sin(θ₁)⋅sin(θ₂ + θ₃) | cos(θ₁) | (a₁ + a₂⋅cos(θ₂))⋅sin(θ₁) |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

Inverse Kinematics Equations

θ1=atan2(Z,X)

θ2=asinY+d1a2, need extra correction for±90o

θ3=φ-θ2-90, 
φ=desired global angle

θ4=-θ1